Печь «НВ – 100» - уникальное изобретение, сделанное инженерами-энергетиками в Канаде. Эта печь идеальна для нашей зимы. Внимательно изучите данную инструкцию, и правильно пользуйтесь печью. 

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ
Печь «Канадка» предназначена для обогрева бытовых и промышленных помещений, дач, гаражей, теплиц, мастерских, строек, а также для сушки грибов, фруктов, зерна, пиломатериалов и т.д.
Печь «Канадка»- это цельносварная конструкция из стали покрытая жаропрочной краской (при первой протопке происходит ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь состоит из двух камер сгорания: нижней камеры – камеры газификации и верхней камеры – камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели. Если у Вас появилось дымление через эти трубы, Ваш дымоход либо не соответствует по высоте, либо засорен. Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печи (регулятор-газификатор).
Коэффициент полезного действия Печи «НВ - 100» - до 80%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Технические данные

	Высота, см
	63 

	Ширина, см
	42 

	Глубина, см
	60 

	Масса, кг
	50 

	Мощность, кВт
	6 

	Объем помещения, куб.м
	100 

	Емкость камеры сгорания, литры
	40 

	Диаметр дымохода, см
	12 

	Диаметр проема двери, см
	27 


Топливо. Печь «НВ - 100» работает на всех видах твердого топлива: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты.  Лучше всего и применять крупные круглые поленья длиной с саму печь (колоть дрова не надо). Во всех случаях надо стремиться заполнить весь объем нижней камеры сгорания – только при этом условии достигается период непрерывной работы на одной закладке топлива 8 – 12 часов. 

3. УСТАНОВКА  ПЕЧИ
Установку печи и монтаж дымохода необходимо  проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.

УСТАНОВКА
Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т.д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее  1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм., если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм. или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.

ФУНДАМЕНТ
Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб, приподнимите печь минимум на 200 мм. от уровня пола и установите на основание из кирпича, плит. камня или другого не горючего материала. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами 500х700 мм., расположенный широкой стороной к печи.

ДЫМОХОД
Дымоходы могут быть выполнены из металлических труб, толщиной стенки не менее 1 мм. ВНИМАНИЕ! Труба Вашего дымохода должна быть выше конька крыши Вашего дома. Если крыша плоская, труба должна подниматься на 0,5 м. над ней.
Высота дымохода – 4 м и выше. 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ
После установки печи убедитесь в герметичности сочленений дымового канала и в наличии тяги. Для этого к открытой дверце топки поднесите полоску тонкой бумаги или пламя свечи. Отклонение их в сторону топки свидетельствует о наличие тяги.

РАСТОПКА. Перед разжиганием установите регулятор мощности и регулятор-газификатор в полностью открытое положение. Затем используя бумагу и щепу растопите печь. 

РЕГУЛИРОВКА. После того как огонь разгорелся, вы накладываете основное топливо, стараясь максимально заполнить объем нижней камеры. После того как основное топливо разгорелось и труба дымохода прогрелась (15 – 20 минут), вы обязаны закрыть регулятор-газификатор, как минимум, на 45 градусов от его продольного положения. Тем самым вы переводите печь в режим газификации. Положение регулятора-газификатора, обеспечивающее наилучший процесс газификации, индивидуально для каждой высоты дымохода. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТОПИТЬ ПЕЧЬ УГЛЕМ! 

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Печь газогенераторная «НВ – 100»

2. Зольник

3. Настоящее руководство. 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий ТУ 4858-002-10680088-98, ГОСТ 9817, НПБ 252-98 и обязуется в течении 12 месяцев со дня продажи безвозмездно устранять все обнаруженные владельцем производственные дефекты.
Гарантия на печь действительна при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, установки и эксплуатации согласно настоящему «Руководству по эксплуатации» и требованиям СНиП 2.04.05-86, ГОСТ 9817, «Правил производства работ, ремонта печей и дымовых каналов», ВДПО, 1991 г.
Гарантийный срок хранения (без переконсервации) на складах потребителей – 1 год.

